Spis treści

| I | UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW |  |
| --- | --- | --- |
| II | OPIS TECHNICZNY |  |
| 1 | Podstawy opracowania |  |
| 2 | Przedmiot opracowania |  |
| 3 | Zakres projektowy |  |
| 4 | Informacja BIOZ |  |
| 5 | Załączniki |  |
|  | 5.1. Projekt zagospodarowania terenu 5.2. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni 5.3. Karty techniczne |  |

OPIS TECHNICZNY

Do montażu altany ogrodowej przy Klubie Seniora w Chodczu, gmina Chodecz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa

- obowiązujące normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1: 500

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem ( nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja )

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany montażu altany ogrodowej przy klubie seniora w ramach zadania inwestycyjnego pn. Montaż altany ogrodowej przy Klubie Seniora w Chodczu, gmina Chodecz.

Zagospodarowany teren ma charakter obiektu ogólnodostępnego przeznaczonego dla seniorów  w miejscowości Chodecz, dz. nr 115/1, obręb Chodecz.

3. ZAKRES PROJEKTOWY

Projekt obejmuje montaż altany sześciokątnej zabudowanej o średnicy 388 cm wraz z stołem i ławkami jako element prefabrykowany dostarczony na teren montażu.

Wykonanie i montaż

Altanka ogrodowa sześciokątna zabudowana o średnicy 388 cm . Wysokość słupów to 267 cm, grubość słupów nośnych 9×9 cm, natomiast legary pod podłogą mają wymiar 5×5 cm. Altana wykonany jest z drewna sosnowego suszonego komorowo do wilgotności 15%, dzięki czemu zapewnia ochronę przed sinizną i grzybami. Wymienione kryteria stanowią kluczowy element, który zapewnia długotrwałą wytrzymałość. Co więcej altana zawiera kompletną, odeskowaną podłogę oraz dach, co sprawia, że jest gotowa od razu do użytkowania.

Dane techniczne

– Wymiary altany: 388 cm średnicy
– Wysokość do szczytu altany: 2,67 m
– Grubość słupów nośnych: 9×9 cm
– Grubość legarów pod podłogą 5×5 cm
– Pokrycie dachu gontem bitumicznym
– Drewno: suszona komorowo sosna, nieimpregnowane
– Altana bez problemu pomieści od 12 do 15 osób
Konserwacja

Altana wykonana jest z suszonego nieimpregnowanego drewna. W celu zapewnienia dłuższej żywotności drewna, altanę należy pomalować zaraz po złożeniu impregnatem ogniochronnym oraz impregnatem zabezpieczającym drewno przed wilgocią i innymi warunkami atmosferycznymi na okres co najmniej 2 lat.

Montaż

Altanę ogrodową należy postawić na kostce brukowej ograniczonej obrzeżem chodnikowym na ławie betonowej.

Wyposażenie altany:

– Konstrukcja drewniana wykonana z suszonej komorowo sosny
– Podłoga – w pełni odeskowana
– Pokrycie dachowe gontem bitumicznym
– 5 ławek i stół 140 cm średnicy

4. Informacje o planie BIOZ.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia (Dziennik Urzędowy nr 151 poz.1256) informuję, że:

1. Przewidywany okres robót przy realizacji inwestycji nie przekroczy 30 osobodni, przy jednoczesnym zatrudnieniu 20 osób.

2. Teren budowy należy właściwie oznakować i zapewnić brak możliwości wstępu osobom niebiorącym udziału w realizacji obiektu.

3. Maksymalna wysokość na jakiej będą prowadzone roboty budowlane wynosi 2,50 m. a wykopy będą prowadzone do głębokości 1,00 m.

4. Przygotować odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników.

5. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenie BHP.

6. Wyznaczyć oddzielne stanowiska składowania materiałów budowlanych,

oddzielne stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych.

7. Zakres robót wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta.

UWAGI:

Wszystkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem. Materiały i elementy użyte do wykonania obiektu zgodnie z niniejszą dokumentacją powinny posiadać wymagane przepisami atesty i świadectwa.

Opracował:

5. Załączniki

5.1. Projekt zagospodarowania terenu

5.2. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni

5.3. Karty techniczne