Spis treści

| I | UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW |  |
| --- | --- | --- |
| II | OPIS TECHNICZNY |  |
| 1 | Podstawy opracowania |  |
| 2 | Przedmiot opracowania |  |
| 3 | Zakres projektowy |  |
| 4 | Informacja BIOZ |  |
| 5 | Załączniki |  |
|  | 5.1. Projekt zagospodarowania terenu 5.2. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni 5.3. Karty techniczne |  |

OPIS TECHNICZNY

Do zagospodarowania terenu działki nr 511/2 przy kościele w Chodczu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa

- obowiązujące normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1: 500

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowanie terenu zieleni w Chodczu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu działki nr 511/2 przy kościele w Chodczu.

Zagospodarowany teren ma charakter obiektu ogólnodostępnego przeznaczonego dla społeczności i turystów w miejscowości Chodecz, dz. nr 115/1, obręb Chodecz.

Niektóre urządzenia zaczerpnięto z ofert firmy ATUT. Mają one charakter pomocniczy i służą jedynie dookreśleniu wymaganego standardu jakościowego lub funkcjonalnego. Dopuszcza się rozwiązania równoważne innych producentów pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji.

3. ZAKRES PROJEKTOWY

Projekt obejmuje:

- montaż ławki zadaszonej jako element prefabrykowany dostarczony na teren montażu  1 szt.

Wiata

Wiata turystyczna z dwuspadowym dachem. Wyposażona w ławo stół drewniany. Słupy nośne są odpowiednio dużej średnicy, co umożliwia ich zabetonowanie w pojedynczych fundamentach punktowych z zastosowaniem kotew stalowych. Konstrukcja jest trwała i wytrzymała z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów. Dach wykonany z estetycznej deski na zakładkę lub za dopłatą pokryty płytą OSB + gont bitumiczny.

KONSTRUKCJA TECHNICZNA
Materiał - drewno iglaste
Ławo stoły – 1 szt. (miejsc siedzących 8)

IMPREGNACJA

Wszystkie konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym do impregnacji zewnętrznej drewna. Impregnacja ta jest skuteczną metodą ochrony drewna przed działaniem wilgoci, promieniowaniem UV , szkodnikami, grzybami oraz sinizną . Dodatkowo zabezpiecza skutecznie drewno na zewnątrz i od wewnątrz, jednocześnie nadając drewnianym elementom eleganckie wykończenie i podkreśla usłojenie drewna. Impregnat ten stosuje się na drewno, które jest narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.
Część podziemna ( w zależności od potrzeby) zabezpieczona środkiem ochronnym.
Jest to środek gruntujący, który posiada rewelacyjną przyczepność, tworzy elastyczną, trwałą i odporną powłokę oraz gwarantuje doskonałą szczelność. Posiada wyjątkowe właściwości fizykomechaniczne i osiąga najlepsze parametry użytkowe do impregnacji w gruncie.

Bezpieczeństwo

Wszystkie materiały użyte do produkcji posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty.

- Montaż hamaków wraz ze stelażem 2 szt.

Specyfikacja

- Długość 426 cm

- Szerokość 105 cm

- Wysokość 150 cm

- Optymalna przestrzeń minimalna 517x405 cm

- Przestrzeń minimalna 726x405 cm

- Wysokość swobodnego upadku 45 cm

- Bezpieczna nawierzchnia Nie jest wymagana

- Wiek3+

- Materiały wykonania  Drewno Akacja, Dąb, Liny niezbrojone (PP-Polipropylen), Łańcuch nierdzewny

- Montaż ławek ogrodowych - 4 szt.

- Montaż koszy na śmieci - 6 szt.

- Montaż huśtawki wahadłowej podwójnej (dwustanowiskowa)  1 szt.

- Remont ścieżek – w następującym zakresie:

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał do dyspozycji inwestora (z przewozem do miejsca wskazanego przez inwestora)

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

- Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm

- Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Powierzchnia 300 m2.

4. Informacje o planie BIOZ.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia (Dziennik Urzędowy nr 151 poz.1256) informuję, że:

1. Przewidywany okres robót przy realizacji inwestycji nie przekroczy 30 osobodni, przy jednoczesnym zatrudnieniu 20 osób.

2. Teren budowy należy właściwie oznakować i zapewnić brak możliwości wstępu osobom niebiorącym udziału w realizacji obiektu.

3. Maksymalna wysokość na jakiej będą prowadzone roboty budowlane wynosi 2,50 m. a wykopy będą prowadzone do głębokości 1,00 m.

4. Przygotować odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników.

5. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenie BHP.

6. Wyznaczyć oddzielne stanowiska składowania materiałów budowlanych,

oddzielne stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych.

7. Zakres robót wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta.

UWAGI:

Wszystkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem. Materiały i elementy użyte do wykonania obiektu zgodnie z niniejszą dokumentacją powinny posiadać wymagane przepisami atesty i świadectwa.

5. Załączniki

5.1. Projekt zagospodarowania terenu

5.2. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni

5.3. Karty techniczne