KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI     :     Instalacje elektryczne, odgromowe i  wyrównawcze kotłowni kontenerowej dla budynku Nr 19

ADRES INWESTYCJI      :     87-860 Chodeczek

INWESTOR                      :     Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chodeczku

ADRES INWESTORA      :     Chodeczek 21, 87-860 Chodecz

BRANŻA                           :     elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :	inż. Henryk Spychalski (elektryczna) DATA OPRACOWANIA	:	czerwiec 2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  :      00,00 zł Podatek VAT                                                       :      00,00 zł Ogółem wartość kosztorysowa robót                   :              00,00 zł

Słownie:

WYKONAWCA :                                                                                                        INWESTOR :

Data opracowania czerwiec 2025

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | K | Z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacje elektryczne | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2 | Instalacja odgromowa i uziemiają- ca | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3 | Pomiary elektryczne | 00,00 |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | RAZEM netto | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Podatek VAT |  |  |  |  |  | 00,00 |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  | 00,00 |

Słownie:

- 2 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek Nr 19 - Chodeczek |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0701- 0902 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. IV | m | 19 | 00,00 | 00,00 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0704- 0803 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. III | m | 19 | 00,00 | 00,00 |
| 3 d.1 | KNR 5-10 0303- 01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie | m | 27 | 00,00 | 00,00 |
| 4 d.1 | KNR 5-08 0705- 07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' sze- rokości 100 mm Korytko kablowe BAKS 50 | m | 23 | 00,00 | 00,00 |
| 5 d.1 | KNR 5-08 0705- 07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' sze- rokości 100 mm rura elestyczna ze stali fi 21 mm | m | 10 | 00,00 | 00,00 |
| 6 d.1 | KNR 5-08 0707- 01 | Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych sys- temu 'U' kształtowniki lub ceowniki U01,U11,U511-U514 | elem. | 10 | 00,00 | 00,00 |
| 7 d.1 | KNR 5-08 0704- 07 | Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przyspawanie do ściany (1 mocowanie) | szt. | 99 | 00,00 | 00,00 |
| 8 d.1 | KNR 5-08 0312- 01 | Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z pod- łączeniem | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 9 d.1 | KNR 5-08 0404- 14 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przyspawa- nie | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 10 d.1 | KNR 5-08 0301- 06 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konstrukcji - przyspawanie konsolki | szt. | 5 | 00,00 | 00,00 |
| 11 d.1 | KNR 5-08 0307- 05 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygo- towanego podłoża z podłączeniem | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 12 d.1 | KNR 5-08 0308- 01 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczel- nych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mo- cowanych przez przykręcenie z podłączeniem | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 13 d.1 | KNR 5-08 0309- 06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz- goszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręca- nych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem | szt. | 2 | 00,00 | 00,00 |
| 14 d.1 | KNR 5-08 0313- 01 | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybucho- wego z podłączeniem - puszek przelotowych | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 15 d.1 | KNR 5-08 0503- 04 | Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawiesza- nych w halach prefabrykowanych za pomocą elemen- tów systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalowej (płatwia zetowa)-mocowanie na śrubach M10x60 (ilość mocowań 2) | kpl. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 16 d.1 | KNR 5-08 0506- 01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych przeciwwybu- chowych przemysłowych w obudowie wzmocnionej z gwintem E27 - końcowych | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 17 d.1 | KNR 5-08 0401- 22 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wy- wiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat | 4 | 00,00 | 00,00 |
| 18 d.1 | KNR 5-08 0403- 02 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez pod- łączenia (ilość otworów mocujących do 4) | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 19 d.1 | KNR 5-08 0403- 02 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez pod- łączenia (ilość otworów mocujących do 4) | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 20 d.1 | KNR 5-08 0404- 07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręce- nie do gotowego podłoża | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 21 d.1 | KNR 5-08 0404- 07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręce- nie do gotowego podłoża | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 22 d.1 | KNR 4-01 0208- 04 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- tach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm | szt. | 2 | 00,00 | 00,00 |
| 23 d.1 | KNR 4-03 1008- 01 analogia | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość prze- pustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm | przepust. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 24 d.1 | KNR 4-03 1008- 01 analogia | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość prze- pustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm | przepust. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 25 d.1 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 15 | 00,00 | 00,00 |
| 26 d.1 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 2 | 00,00 | 00,00 |

- 3 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 d.1 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 48 | 00,00 | 00,00 |
| 28 d.1 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 40 | 00,00 | 00,00 |
| 29 d.1 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 20 | 00,00 | 00,00 |
| 30 d.1 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 4 | 00,00 | 00,00 |
| 31 d.1 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 2 | 00,00 | 00,00 |
| 32 d.1 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 12 | 00,00 | 00,00 |
| 33 d.1 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 28 | 00,00 | 00,00 |
| 34 d.1 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 27 | 00,00 | 00,00 |
| 35 d.1 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 20 | 00,00 | 00,00 |
| 36 d.1 | KNR 5-10 0604- 01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napię- cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 64 | 00,00 | 00,00 |
| 37 d.1 | KNR 7-08 0102- 03 | Zdalny układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego | ukł. | 4 | 00,00 | 00,00 |
| 38 d.1 | KNR 7-08 0201- 02 | Układy blokowych systemów elektrycznej regulacji ciąg- łej temperatury z zastosowaniem siłownika wahliwego lub liniowego | ukł. | 5 | 00,00 | 00,00 |
| 39 d.1 | KNR 7-08 0510- 01 | Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kom- pensacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m | m | 28 | 00,00 | 00,00 |
| 40 d.1 | KNR 7-08 0510- 01 | Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kom- pensacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m | m | 32 | 00,00 | 00,00 |
| 41 d.1 | KNR 7-08 0510- 01 | Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kom- pensacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m | m | 88 | 00,00 | 00,00 |
| 42 d.1 | KNR 7-08 0512- 01 | Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewo- dów kabelkowych i kompensacyjnych o ilości żył do 7 | końc. | 16 | 00,00 | 00,00 |
| Razem dział: Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  | 00,00 |
| 2 |  | Instalacja odgromowa i uziemiająca |  |  |  |  |
| 43 d.2 | KNR 5-08 0602- 15 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w cią- gach poziomych przez spawanie do konstrukcji - prze- krój bednarki do 120 mm2 | m | 5 | 00,00 | 00,00 |
| 44 d.2 | KNR 5-08 0603- 15 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w cią- gach pionowych przez spawanie do konstrukcji - prze- krój bednarki do 120 mm2 | m | 2 | 00,00 | 00,00 |
| 45 d.2 | KNR 5-08 0611- 09 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębo- kości do 1.0 m w gruncie kat.IV | m | 27 | 00,00 | 00,00 |
| 46 d.2 | KNR 5-08 0611- 09 analogia | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębo- kości do 1.0 m w gruncie kat.IV | m | 21 | 00,00 | 00,00 |
| 47 d.2 | KNR 5-08 0617- 01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 12 | 00,00 | 00,00 |
| 48 d.2 | KNR 5-08 0620- 01 | Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100 mm | szt. | 21 | 00,00 | 00,00 |
| 49 d.2 | kalk. własna | Podłączenie mostków uziemiających | m | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 50 d.2 | kalk. własna | Podłączenie mostków uziemiających | m | 20 | 00,00 | 00,00 |
| 51 d.2 | KNR 5-08 0604- 03 analogia | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na beto- nie | m | 10 | 00,00 | 00,00 |
| Razem dział: Instalacja odgromowa i uziemiająca |  |  |  |  |  | 00,00 |
| 3 |  | Pomiary elektryczne |  |  |  |  |

- 4 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 d.3 | KNR 4-03 1202- 01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 11 | 00,00 | 00,00 |
| 53 d.3 | KNR 4-03 1203- 02 | Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 4 | odc. | 17 | 00,00 | 00,00 |
| 54 d.3 | KNR 4-03 1205- 01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 8 | 00,00 | 00,00 |
| 55 d.3 | KNR 4-03 1205- 03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 6 | 00,00 | 00,00 |
| 56 d.3 | KNR 4-03 1205- 05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 7 | 00,00 | 00,00 |
| 57 d.3 | KNR 4-03 1206- 01 analogia | Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnaliza- cyjnych | pomiar. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| Razem dział: Pomiary elektryczne |  |  |  |  |  | 00,00 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT 23% Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  | 00,00 00,00 00,00 |

Słownie:

- 5 -