Płyty żelbetowe, wiaty i kontenery

Chodeczek, 87-860 Chodecz

KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Płyta fundamentowa i zbiorniki gazu, płyta i wiata dla parowników gazu, płyta i mocowanie kontenera układu kotłów wodnych, płyta i mocowanie kontenera układu CO i CWU

Chodeczek, 87-860 Chodecz

87-860 Chodecz

DATA OPRACOWANIA:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

(23%) 0,00 zł

0,00 zł

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:	INWESTOR:

| Lp. | Nazwa | Uproszc zone | Robociz na | Materiał y | Sprzęt | KzMat | Kp | Z | Razem | Udział % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posadowienie podziemnych zbiorników gazu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wiata dla parownic gazu 3,80 x 2,40 m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Płyta pod kontener kotłów wodnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Płyta i kontener podgrzewania wody z glikolem 3,00 x 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kosztorys netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | VAT 23% |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |
|  | Kosztorys brutto |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |

Słownie:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Posadowienie podziemnych zbiorników gazu |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 10,30 * 11,90 | m2 | 122,570 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122,570 |
| 2 d.1 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 9,90 * 8,30 * 1,20 | m3 | 98,604 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 98,604 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0235-02 | Rozprowadzanie i plantowanie gruntu kat. III-IV spycharkami | m3 |  |  |
|  |  | 98,604 * 0,5 | m3 | 49,302 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,302 |
| 4 d.1 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich z cementem na podłożu gruntowym zagęszczenie lo<2,2 E2>120 MPa | m3 |  |  |
|  |  | 8,10 * 6,50 * 0,20 | m3 | 10,530 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,530 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 122,57 * 0,15 + 98,604 | m3 | 116,990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 116,990 |
| 6 d.1 | KNR 2-02 0281-03 | Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. ponad 10 m2 - ręczne układanie betonu | m2 |  |  |
|  |  | 7,90 * 6,30 | m2 | 49,770 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,770 |
| 7 d.1 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu | m3 |  |  |
|  |  | 7,90 * 6,30 * 0,30 | m3 | 14,931 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,931 |
| 8 d.1 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 8 mm | t |  |  |
|  |  | 84 * 0,86 * 0,000395 | t | 0,029 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,029 |
| 9 d.1 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 12 mm | t |  |  |
|  |  | (6,20 * 92 + 7,80 * 92) * 0,000888 | t | 1,144 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,144 |
| 10 d.1 | KNR 2-01 0504-04 | Obsypka zbiorników gazu z piasku i ziemi urodzajnej z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi | m3 |  |  |
|  |  | 9,50 * 7,800 * 1,94 - 3 * 6,40 | m3 | 124,554 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 124,554 |
| 11 d.1 | KNR 2-21 0402-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III bez nawożenia | m2 |  |  |
|  |  | 6,30 * 7,80 + (7,30 + 7,30 + 8,90 + 8,90) * 2,20 | m2 | 120,420 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120,420 |
| 2 |  | Wiata dla parownic gazu 3,80 x 2,40 m |  |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 4,80 * 3,40 | m2 | 16,320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,320 |
| 13 d.2 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 4,80 * 3,40 * 0,40 | m3 | 6,528 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,528 |
| 14 d.2 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 16,32 * 0,15 + 6,528 | m3 | 8,976 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,976 |
| 15 d.2 | KNR 2-01 0235-02 | Rozprowadzanie i zagęszczanie gruntu kat. III-IV spycharkami | m3 |  |  |
|  |  | 8,97 | m3 | 8,970 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,970 |
| 16 d.2 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich z cementem na podłożu gruntowym zagęszczenie lo<2,2 E2>120 MPa | m3 |  |  |
|  |  | 4,00 * 2,60 * 0,20 | m3 | 2,080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,080 |
| 17 d.2 | KNR 2-02 0281-03 | Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. ponad 10 m2 - ręczne układanie betonu | m2 |  |  |
|  |  | 3,80 * 2,40 | m2 | 9,120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,120 |
| 18 d.2 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu | m3 |  |  |
|  |  | 3,80 * 2,40 * 0,30 | m3 | 2,736 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,736 |
| 19 d.2 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 8 mm | t |  |  |
|  |  | (50 * 0,84 + 32 * 0,86) * 0,000395 | t | 0,027 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,027 |
| 20 d.2 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 12 mm | t |  |  |
|  |  | (16 * 3,70 * 2 + 50 * 2,30) * 0,000888 | t | 0,207 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,207 |
| 21 d.2 | KNR 2-25 0205-01 | Wiaty stalowe - budowa | m2 |  |  |
|  |  | 3,80 * 2,40 | m2 | 9,120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,120 |
| 22 d.2 | KNR-W 4-01 1303-01 | Wykonanie i montaż stężeń | kg |  |  |
|  |  | 3,97 * 4 | kg | 15,880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,880 |
| 23 d.2 | KNR 0-15II 0522-14 | Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 237 mm przy rozstawie łat 120 cm | m2 |  |  |
|  |  | 3,80 * 1,84 | m2 | 6,992 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,992 |
| 3 |  | Płyta pod kontener kotłów wodnych |  |  |  |
| 24 d.3 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 2,50 * 2,00 | m2 | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 25 d.3 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 2,20 * 1,70 * 0,50 | m3 | 1,870 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,870 |
| 26 d.3 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 5,00 * 0,15 + 1,87 | m3 | 2,620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,620 |
| 27 d.3 | KNR 2-01 0235-02 | Rozprowadzanie i plantowanie gruntu kat. III-IV spycharkami | m3 |  |  |
|  |  | 2,62 | m3 | 2,620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,620 |
| 28 d.3 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich z cementem na podłożu gruntowym zagęszczenie lo<2,2 E2>120 MPa | m3 |  |  |
|  |  | 2,20 * 1,70 * 0,20 | m3 | 0,748 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,748 |
| 29 d.3 | KNR 2-02 0281-03 | Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. ponad 10 m2 - ręczne układanie betonu | m2 |  |  |
|  |  | 2,50 * 1,50 | m2 | 3,750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,750 |
| 30 d.3 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu | m3 |  |  |
|  |  | 2,50 * 1,50 * 0,30 | m3 | 1,125 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,125 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 d.3 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 8 mm | t |  |  |
|  |  | 38 * 0,84 * 0,000395 | t | 0,013 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,013 |
| 32 d.3 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 12 mm | t |  |  |
|  |  | 68 * 0,000888 | t | 0,060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,060 |
| 33 d.3 | KNR 2-25 0102-01 | Montaż kontenera układu kotłów wodnych | kont ener . |  |  |
|  |  | 1 | kont ener . | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 4 |  | Płyta i kontener podgrzewania wody z glikolem 3,00 x 2,00 |  |  |  |
| 34 d.4 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 4,50 * 4,00 | m2 | 18,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,000 |
| 35 d.4 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 3,80 * 3,30 * 0,50 | m3 | 6,270 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,270 |
| 36 d.4 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 18,00 * 0,15 + 6,27 | m3 | 8,970 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,970 |
| 37 d.4 | KNR 2-01 0235-02 | Rozprowadzanie i zagęszczanie gruntu spycharkami gruntu kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 8,97 | m3 | 8,970 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,970 |
| 38 d.4 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich z cementem na podłożu gruntowym zagęszczenie lo<2,2 E2>120 MPa | m3 |  |  |
|  |  | 3,40 * 3,10 * 0,20 | m3 | 2,108 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,108 |
| 39 d.4 | KNR 2-02 0281-03 | Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. ponad 10 m2 - ręczne układanie betonu | m2 |  |  |
|  |  | 3,30 * 3,00 | m2 | 9,900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,900 |
| 40 d.4 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu | m3 |  |  |
|  |  | 3,30 * 3,00 * 0,30 | m3 | 2,970 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,970 |
| 41 d.4 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 8 mm | t |  |  |
|  |  | (40 * 0,86 + 46 * 0,84) * 0,000395 | t | 0,029 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,029 |
| 42 d.4 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 12 mm | t |  |  |
|  |  | (40 * 3,40 + 46 * 2,9) * 0,000888 | t | 0,239 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,239 |
| 43 d.4 | KNR 2-25 0102-01 | Montaż kontenera podgrzewania wody | kont ener . |  |  |
|  |  | 1 | kont ener . | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 44 d.4 | KNR 2-01 0213-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wvliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6,528 + 15,860 + 6,270 | m3 | 28,658 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28,658 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Posadowienie podziemnych zbiorników gazu |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 122,570 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* |  | obmiar = 10,30 * 11,90 = 122,570 m2 -- R -- robocizna 0,0055 * 0,955 = 0,005253 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g -- S -- spycharka 0,0025 m-g/m2 * 180,00 zł/m-g | r-g m-g | 0,6439 0,3064 | 0, 00 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 d.1 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 98,604 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* |  | obmiar = 9,90 * 8,30 * 1,20 = 98,604 m3 -- R -- robocizna 0,14 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- S -- koparka 0,25 m3 0,0576 m-g/m3 * 200,00 zł/m-g | r-g m-g | 13,8046 5,6796 | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0235-02 | Rozprowadzanie i plantowanie gruntu kat. III-IV spycharkami | m3 | 49,302 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* |  | obmiar = 98,604 * 0,5 = 49,302 m3 -- R -- robocizna 0,1175 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- S -- spycharka 0,0471 m-g/m3 * 180,00 zł/m-g | r-g m-g | 5,7930 2,3221 | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 d.1 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich z cementem na podłożu gruntowym zagęszczenie lo<2,2 E2>120 MPa | m3 | 10,530 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* |  | obmiar = 8,10 * 6,50 * 0,20 = 10,530 m3 -- R -- robocizna 4,32 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- M -- piasek 1,08 m3/m3 * 60,00 zł/m3 cement 150 kg/m3 * 0,62 zł/kg | r-g m3 kg | 45,4896 11,3724 1 579,5000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4* |  | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III | m3 | 116,990 | 0,00 |  |  |  |
| 1* |  | obmiar = 122,57 * 0,15 + 98,604 = 116,990 m3 -- S -- spycharka 0,0117 m-g/m3 * 180,00 zł/m-g | m-g | 1,3688 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6 d.1 | KNR 2-02 0281-03 | Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. ponad 10 m2 - ręczne układanie betonu | m2 | 49,770 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* 5* 6* |  | obmiar = 7,90 * 6,30 = 49,770 m2 -- R -- robocizna 0,4409 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g -- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B15) 0,102 m3/m2 * 330,00 zł/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,0006 m3/m2 * 1 900,00 zł/m3 gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,003 kg/m2 * 8,80 zł/kg materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- środek transportowy 0,0005 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g | r-g m3 m3 kg % m-g | 21,9436 5,0765 0,0299 0,1493 0,0249 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1,99 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 d.1 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu | m3 | 14,931 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* |  | obmiar = 7,90 * 6,30 * 0,30 = 14,931 m3 -- R -- robocizna 2,68 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- M -- beton wodoszczelny W-8 z kruszywa naturalnego C 20/25 (B25) 1,015 m3/m3 * 520,00 zł/m3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,002 m3/m3 * 1 800,00 zł/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,001 m3/m3 * 1 900,00 zł/m3 | r-g m3 m3 m3 | 40,0151 15,1550 0,0299 0,0149 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5* 6* 7* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,02 kg/m3 * 8,80 zł/kg materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- środek transportowy 0,01 m-g/m3 * 80,00 zł/m-g | kg % m-g | 0,2986 0,1493 | 0,00 0,00 0,000 |  | 0,00 0,00 | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 d.1 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 8 mm | t | 0,029 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* |  | obmiar = 84 * 0,86 * 0,000395 = 0,029 t -- R -- robocizna 61,12 r-g/t * 38,00 zł/r-g -- M -- pręty żebrowane 8 mm' 1,02 t/t * 4 850,00 zł/t materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- prościarka do prętów 6,2 m-g/t * 16,00 zł/m-g nożyce do prętów 8,2 m-g/t * 15,00 zł/m-g giętarka do prętów 7 m-g/t * 16,00 zł/m-g środek transportowy 2,2 m-g/t * 80,00 zł/m-g | r-g t % m-g m-g m-g m-g | 1,7725 0,0296 0,1798 0,2378 0,2030 0,0638 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 d.1 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 12 mm | t | 1,144 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* |  | obmiar = (6,20 * 92 + 7,80 * 92) * 0,000888 = 1,144 t -- R -- robocizna 61,12 r-g/t * 38,00 zł/r-g -- M -- pręty żebrowane 12 mm 1,02 t/t * 4 700,00 zł/t materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- prościarka do prętów 6,2 m-g/t * 16,00 zł/m-g nożyce do prętów 8,2 m-g/t * 15,00 zł/m-g giętarka do prętów 7 m-g/t * 16,00 zł/m-g środek transportowy 2,2 m-g/t * 80,00 zł/m-g | r-g t % m-g m-g m-g m-g | 69,9213 1,1669 7,0928 9,3808 8,0080 2,5168 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 d.1 | KNR 2-01 0504-04 | Obsypka zbiorników gazu z piasku i ziemi urodzajnej z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi | m3 | 124,554 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* |  | obmiar = 9,50 * 7,800 * 1,94 - 3 * 6,40 = 124,554 m3 -- R -- robocizna 2,12 * 0,955 = 2,0246 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- S -- ubijak spalinowy 200 kg 0,106 m-g/m3 * 60,00 zł/m-g | r-g m-g | 252,1720 13,2027 | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 11 d.1 | KNR 2-21 0402-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III bez nawożenia | m2 | 120,420 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* |  | obmiar = 6,30 * 7,80 + (7,30 + 7,30 + 8,90 + 8,90) * 2,20 = 120,420 m2 -- R -- robocizna 0,4828 * 0,955 = 0,461074 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g -- M -- nasiona traw 0,04 kg/m2 * 24,00 zł/kg | r-g kg | 55,5225 4,8168 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Razem dział: Posadowienie podziemnych zbiorników gazu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | Wiata dla parownic gazu 3,80 x 2,40 m |  |  |  |  |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 16,320 | 0,000 |  |  |  |
| 1* 2* |  | obmiar = 4,80 * 3,40 = 16,320 m2 -- R -- robocizna 0,0055 * 0,955 = 0,005253 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g -- S -- spycharka 0,0025 m-g/m2 * 180,00 zł/m-g | r-g m-g | 0,0857 0,0408 | 0, 00 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 13 d.2 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 6,528 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* |  | obmiar = 4,80 * 3,40 * 0,40 = 6,528 m3 -- R -- robocizna 0,14 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- S -- koparka 0,25 m3 0,0576 m-g/m3 * 200,00 zł/m-g | r-g m-g | 0,9139 0,3760 | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,000 | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 14 d.2 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III | m3 | 8,976 | 0,00 |  |  |  |
| 1* |  | obmiar = 16,32 * 0,15 + 6,528 = 8,976 m3 -- S -- spycharka 0,0117 m-g/m3 * 180,00 zł/m-g | m-g | 0,1050 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 15 d.2 | KNR 2-01 0235-02 | Rozprowadzanie i zagęszczanie gruntu kat. III-IV spycharkami | m3 | 8,970 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* |  | obmiar = 8,970 m3 -- R -- robocizna 0,1175 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- S -- spycharka 0,0471 m-g/m3 * 180,00 zł/m-g | r-g m-g | 1,0540 0,4225 | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 16 d.2 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich z cementem na podłożu gruntowym zagęszczenie lo<2,2 E2>120 MPa | m3 | 2,080 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* |  | obmiar = 4,00 * 2,60 * 0,20 = 2,080 m3 -- R -- robocizna 4,32 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- M -- piasek 1,08 m3/m3 * 60,00 zł/m3 cement 150 kg/m3 * 0,62 zł/kg materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | r-g m3 kg % | 8,9856 2,2464 312,0000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 d.2 | KNR 2-02 0281-03 | Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. ponad 10 m2 - ręczne układanie betonu | m2 | 9,120 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* 5* 6* |  | obmiar = 3,80 * 2,40 = 9,120 m2 -- R -- robocizna 0,4409 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g -- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B15) 0,102 m3/m2 * 330,00 zł/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,0006 m3/m2 * 1 900,00 zł/m3 gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,003 kg/m2 * 8,80 zł/kg materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- środek transportowy 0,0005 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g | r-g m3 m3 kg % m-g | 4,0210 0,9302 0,0055 0,0274 0,0046 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 d.2 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu | m3 | 2,736 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* |  | obmiar = 3,80 * 2,40 * 0,30 = 2,736 m3 -- R -- robocizna 2,68 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- M -- beton wodoszczelny W-8 z kruszywa naturalnego C 20/25 (B25) 1,015 m3/m3 * 520,00 zł/m3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,002 m3/m3 * 1 800,00 zł/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,001 m3/m3 * 1 900,00 zł/m3 gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,02 kg/m3 * 8,80 zł/kg materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- środek transportowy 0,01 m-g/m3 * 80,00 zł/m-g | r-g m3 m3 m3 kg % m-g | 7,3325 2,7770 0,0055 0,0027 0,0547 0,0274 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 d.2 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 8 mm | t | 0,027 | 0,00 |  |  |  |
| 1* |  | obmiar = (50 * 0,84 + 32 * 0,86) * 0,000395 = 0,027 t -- R -- robocizna 61,12 r-g/t * 38,00 zł/r-g | r-g | 1,6502 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2* 3* 4* 5* 6* 7* |  | -- M -- pręty żebrowane 8 mm' 1,02 t/t * 4 850,00 zł/t materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- prościarka do prętów 6,2 m-g/t * 16,00 zł/m-g nożyce do prętów 8,2 m-g/t * 15,00 zł/m-g giętarka do prętów 7 m-g/t * 16,00 zł/m-g środek transportowy 2,2 m-g/t * 80,00 zł/m-g | t % m-g m-g m-g m-g | 0,0275 0,1674 0,2214 0,1890 0,0594 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 d.2 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 12 mm | t | 0,207 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* |  | obmiar = (16 * 3,70 * 2 + 50 * 2,30) * 0,000888 = 0,207 t -- R -- robocizna 61,12 r-g/t * 38,00 zł/r-g -- M -- pręty żebrowane 12 mm 1,02 t/t * 4 700,00 zł/t materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- prościarka do prętów 6,2 m-g/t * 16,00 zł/m-g nożyce do prętów 8,2 m-g/t * 15,00 zł/m-g giętarka do prętów 7 m-g/t * 16,00 zł/m-g środek transportowy 2,2 m-g/t * 80,00 zł/m-g | r-g t % m-g m-g m-g m-g | 12,6518 0,2111 1,2834 1,6974 1,4490 0,4554 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 d.2 | KNR 2-25 0205-01 | Wiaty stalowe - budowa | m2 | 9,120 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* |  | obmiar = 3,80 * 2,40 = 9,120 m2 -- R -- robocizna 5,81 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g -- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 0,03 m3/m2 * 330,00 zł/m3 krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.III 0,004 m3/m2 * 1 850,00 zł/m3 | r-g m3 m3 | 52,9872 0,2736 0,0365 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* |  | deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 0,002 m3/m2 * 1 800,00 zł/m3 gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,01 kg/m2 * 8,80 zł/kg śruby zgrubne z gwintem na całej długości 1 kg/m2 * 12,00 zł/kg blacha stalowa trapezowa ocynkowana 1,93 m2/m2 * 38,00 zł/m2 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6+M7) 1,5 % konstrukcja stalowa szkieletu i dachu 27,9 kg/m2 * 11,20 zł/kg -- S -- żuraw samochodowy 0,32 m-g/m2 * 200,00 zł/m-g samochód skrzyniowy do 5 t 0,13 m-g/m2 * 200,00 zł/m-g | m3 kg kg m2 % kg m-g m-g | 0,0182 0,0912 9,1200 17,6016 254,4480 2,9184 1,1856 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 d.2 | KNR-W 4-01 1303-01 | Wykonanie i montaż stężeń | kg | 15,880 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* 5* |  | obmiar = 3,97 * 4 = 15,880 kg -- R -- robocizna 0,05 r-g/kg * 38,00 zł/r-g -- M -- stężenia - pręty, śruby rzymskie 1 kg/kg * 9,80 zł/kg śruby rzymskie 4 szt * 26,00 zł/szt materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S -- spawarka elektryczna 0,034 m-g/kg * 15,00 zł/m-g | r-g kg szt % m-g | 0,7940 15,8800 4,0000 0,5399 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 d.2 | KNR 0-15II 0522-14 | Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 237 mm przy rozstawie łat 120 cm | m2 | 6,992 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* |  | obmiar = 3,80 * 1,84 = 6,992 m2 -- R -- robocizna 0,221 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g -- M -- blacha stalowa trapezowa powlekana 1,1 m2/m2 * 38,00 zł/m2 wkręty samowiertne z uszczelką 3,04 szt./m2 * 0,40 zł/szt. materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- | r-g m2 szt. % | 1,5452 7,6912 21,2557 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5* |  | środek transportowy 0,0105 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g | m-g | 0,0734 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Wiata dla parownic gazu 3,80 x 2,40 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  | Płyta pod kontener kotłów wodnych |  |  |  |  |  |  |
| 24 d.3 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 5,000 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* |  | obmiar = 2,50 * 2,00 = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,0055 * 0,955 = 0,005253 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g -- S -- spycharka 0,0025 m-g/m2 * 180,00 zł/m-g | r-g m-g | 0,0263 0,0125 | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 25 d.3 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 1,870 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* |  | obmiar = 2,20 * 1,70 * 0,50 = 1,870 m3 -- R -- robocizna 0,14 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- S -- koparka 0,25 m3 0,0576 m-g/m3 * 200,00 zł/m-g | r-g m-g | 0,2618 0,1077 | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 26 d.3 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III | m3 | 2,620 | 0,00 |  |  |  |
| 1* |  | obmiar = 5,00 * 0,15 + 1,87 = 2,620 m3 -- S -- spycharka 0,0117 m-g/m3 * 180,00 zł/m-g | m-g | 0,0307 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 5,52 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 2,106 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 10,19 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 3,89 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 27 d.3 | KNR 2-01 0235-02 | Rozprowadzanie i plantowanie gruntu kat. III-IV spycharkami | m3 | 2,620 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* |  | obmiar = 2,620 m3 -- R -- robocizna 0,1175 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- S -- spycharka 0,0471 m-g/m3 * 180,00 zł/m-g | r-g m-g | 0,3079 0,1234 | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 28 d.3 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich z cementem na podłożu gruntowym zagęszczenie lo<2,2 E2>120 MPa | m3 | 0,748 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* |  | obmiar = 2,20 * 1,70 * 0,20 = 0,748 m3 -- R -- robocizna 4,32 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- M -- piasek 1,08 m3/m3 * 60,00 zł/m3 cement 150 kg/m3 * 0,62 zł/kg materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | r-g m3 kg % | 3,2314 0,8078 112,2000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 d.3 | KNR 2-02 0281-03 | Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. ponad 10 m2 - ręczne układanie betonu | m2 | 3,750 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* 5* 6* |  | obmiar = 2,50 * 1,50 = 3,750 m2 -- R -- robocizna 0,4409 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g -- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B15) 0,102 m3/m2 * 330,00 zł/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,0006 m3/m2 * 1 900,00 zł/m3 gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,003 kg/m2 * 8,80 zł/kg materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- środek transportowy 0,0005 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g | r-g m3 m3 kg % m-g | 1,6534 0,3825 0,0023 0,0113 0,0019 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 d.3 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu | m3 | 1,125 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* |  | obmiar = 2,50 * 1,50 * 0,30 = 1,125 m3 -- R -- robocizna 2,68 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- M -- beton wodoszczelny W-8 z kruszywa naturalnego C 20/25 (B25) 1,015 m3/m3 * 520,00 zł/m3 | r-g m3 | 3,0150 1,1419 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3* 4* 5* 6* 7* |  | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,002 m3/m3 * 1 800,00 zł/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,001 m3/m3 * 1 900,00 zł/m3 gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,02 kg/m3 * 8,80 zł/kg materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- środek transportowy 0,01 m-g/m3 * 80,00 zł/m-g | m3 m3 kg % m-g | 0,0023 0,0011 0,0225 0,0113 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 d.3 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 8 mm | t | 0,013 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* |  | obmiar = 38 * 0,84 * 0,000395 = 0,013 t -- R -- robocizna 61,12 r-g/t * 38,00 zł/r-g -- M -- pręty żebrowane 8 mm' 1,02 t/t * 4 850,00 zł/t materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- prościarka do prętów 6,2 m-g/t * 16,00 zł/m-g nożyce do prętów 8,2 m-g/t * 15,00 zł/m-g giętarka do prętów 7 m-g/t * 16,00 zł/m-g środek transportowy 2,2 m-g/t * 80,00 zł/m-g | r-g t % m-g m-g m-g m-g | 0,7946 0,0133 0,0806 0,1066 0,0910 0,0286 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 d.3 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 12 mm | t | 0,060 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* |  | obmiar = 68 * 0,000888 = 0,060 t -- R -- robocizna 61,12 r-g/t * 38,00 zł/r-g -- M -- pręty żebrowane 12 mm 1,02 t/t * 4 700,00 zł/t materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- prościarka do prętów 6,2 m-g/t * 16,00 zł/m-g | r-g t % m-g | 3,6672 0,0612 0,3720 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5* 6* 7* |  | nożyce do prętów 8,2 m-g/t * 15,00 zł/m-g giętarka do prętów 7 m-g/t * 16,00 zł/m-g środek transportowy 2,2 m-g/t * 80,00 zł/m-g | m-g m-g m-g | 0,4920 0,4200 0,1320 | 0,00 0,00 0,00 |  |  | 0,00 0,00 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 d.3 | KNR 2-25 0102-01 | Montaż kontenera układu kotłów wodnych | kont ener . | 1,000 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* |  | obmiar = 1,000 kontener. -- R -- robocizna 1,63 r-g/kontener. * 38,00 zł/r-g -- M -- prefabrykowane podpory 4 szt./kontener. * 12,50 zł/szt. -- S -- żuraw samochodowy 0,81 m-g/kontener. * 200,00 zł/m- g | r-g szt. m-g | 1,6300 4,0000 0,8100 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Płyta pod kontener kotłów wodnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | Płyta i kontener podgrzewania wody z glikolem 3,00 x 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 34 d.4 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 18,000 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* |  | obmiar = 4,50 * 4,00 = 18,000 m2 -- R -- robocizna 0,0055 * 0,955 = 0,005253 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g -- S -- spycharka 0,0025 m-g/m2 * 180,00 zł/m-g | r-g m-g | 0,0946 0,0450 | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,000 | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 35 d.4 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 6,270 | 0,00 |  |  |  |
| 1* |  | obmiar = 3,80 * 3,30 * 0,50 = 6,270 m3 -- R -- robocizna 0,14 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- S -- | r-g | 0,8778 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2* |  | koparka 0,25 m3 0,0576 m-g/m3 * 200,00 zł/m-g | m-g | 0,3612 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 36 d.4 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III | m3 | 8,970 | 0,00 |  |  |  |
| 1* |  | obmiar = 18,00 * 0,15 + 6,27 = 8,970 m3 -- S -- spycharka 0,0117 m-g/m3 * 180,00 zł/m-g | m-g | 0,1049 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 37 d.4 | KNR 2-01 0235-02 | Rozprowadzanie i zagęszczanie gruntu spycharkami gruntu kat. III- IV | m3 | 8,970 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* |  | obmiar = 8,970 m3 -- R -- robocizna 0,1175 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- S -- spycharka 0,0471 m-g/m3 * 180,00 zł/m-g | r-g m-g | 1,0540 0,4225 | 0,00 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 38 d.4 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich z cementem na podłożu gruntowym zagęszczenie lo<2,2 E2>120 MPa | m3 | 2,108 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* |  | obmiar = 3,40 * 3,10 * 0,20 = 2,108 m3 -- R -- robocizna 4,32 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- M -- piasek 1,08 m3/m3 * 60,00 zł/m3 cement 150 kg/m3 * 0,62 zł/kg materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | r-g m3 kg % | 9,1066 2,2766 316,2000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 d.4 | KNR 2-02 0281-03 | Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. ponad 10 m2 - ręczne układanie betonu | m2 | 9,900 | 0,00 |  |  |  |
| 1* |  | obmiar = 3,30 * 3,00 = 9,900 m2 -- R -- robocizna 0,4409 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g -- M -- | r-g | 4,3649 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2* 3* 4* 5* 6* |  | beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B15) 0,102 m3/m2 * 330,00 zł/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,0006 m3/m2 * 1 900,00 zł/m3 gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,003 kg/m2 * 8,80 zł/kg materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- środek transportowy 0,0005 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g | m3 m3 kg % m-g | 1,0098 0,0059 0,0297 0,0050 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 d.4 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu | m3 | 2,970 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* |  | obmiar = 3,30 * 3,00 * 0,30 = 2,970 m3 -- R -- robocizna 2,68 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- M -- beton wodoszczelny W-8 z kruszywa naturalnego C 20/25 (B25) 1,015 m3/m3 * 520,00 zł/m3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,002 m3/m3 * 1 800,00 zł/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,001 m3/m3 * 1 900,00 zł/m3 gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,02 kg/m3 * 8,80 zł/kg materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- środek transportowy 0,01 m-g/m3 * 80,00 zł/m-g | r-g m3 m3 m3 kg % m-g | 7,9596 3,0146 0,0059 0,0030 0,0594 0,0297 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 d.4 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 8 mm | t | 0,029 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* |  | obmiar = (40 * 0,86 + 46 * 0,84) * 0,000395 = 0,029 t -- R -- robocizna 61,12 r-g/t * 38,00 zł/r-g -- M -- pręty żebrowane 8 mm' 1,02 t/t * 4 850,00 zł/t materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- prościarka do prętów 6,2 m-g/t * 16,00 zł/m-g | r-g t % m-g | 1,7725 0,0296 0,1798 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5* 6* 7* |  | nożyce do prętów 8,2 m-g/t * 15,00 zł/m-g giętarka do prętów 7 m-g/t * 16,00 zł/m-g środek transportowy 2,2 m-g/t * 80,00 zł/m-g | m-g m-g m-g | 0,2378 0,2030 0,0638 | 0,00 0,00 0,00 |  |  | 0,00 0,00 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 d.4 | KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty żebrowane o śr. 12 mm | t | 0,239 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* |  | obmiar = (40 * 3,40 + 46 * 2,9) * 0,000888 = 0,239 t -- R -- robocizna 61,12 r-g/t * 38,00 zł/r-g -- M -- pręty żebrowane 12 mm 1,02 t/t * 4 700,00 zł/t materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- prościarka do prętów 6,2 m-g/t * 16,00 zł/m-g nożyce do prętów 8,2 m-g/t * 15,00 zł/m-g giętarka do prętów 7 m-g/t * 16,00 zł/m-g środek transportowy 2,2 m-g/t * 80,00 zł/m-g | r-g t % m-g m-g m-g m-g | 14,6077 0,2438 1,4818 1,9598 1,6730 0,5258 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 d.4 | KNR 2-25 0102-01 | Montaż kontenera podgrzewania wody | kont ener . | 1,000 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* |  | obmiar = 1,000 kontener. -- R -- robocizna 1,63 r-g/kontener. * 38,00 zł/r-g -- M -- prefabrykowane podpory 4 szt./kontener. * 12,50 zł/szt. -- S -- żuraw samochodowy 0,81 m-g/kontener. * 200,00 zł/m- g | r-g szt. m-g | 1,6300 4,0000 0,8100 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 d.4 | KNR 2-01 0213-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 28,658 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* |  | obmiar = 6,528 + 15,860 + 6,270 = 28,658 m3 -- R -- robocizna 0,0473 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- S -- koparka 0,0897 m-g/m3 * 200,00 zł/m-g spycharka 0,0326 m-g/m3 * 180,00 zł/m-g samochód samowyładowczy 0,2149 m-g/m3 * 200,00 zł/m-g | r-g m-g m-g m-g | 1,3555 2,5706 0,9343 6,1586 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Razem dział: Płyta i kontener podgrzewania wody z glikolem 3,00 x 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

1 Posadowienie podziemnych zbior ników gazu

2 Wiata dla parownic gazu 3,80 x 2,

40 m

3 Płyta pod kontener kotłów wodnyc h

4 Płyta i kontener podgrzewania wo dy z glikolem 3,00 x 2,00

Razem koszty bezpośrednie Koszty zakupu [Kz]  7,3% RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% (R+S) RAZEM

Zysk [Z] 12% (R+S+Kp(R+S)) RAZEM

VAT 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z (R+S)) RAZEM

| Razem | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |  |  |  |
| 0,00 |  |  |  |

OGÓŁEM

0,00

Słownie:

Strona Tytułowa

Tabela elementów scalonych

Obmiar

1 Posadowienie podziemnych zbiorników gazu

2 Wiata dla parownic gazu 3,80 x 2,40 m

3 Płyta pod kontener kotłów wodnych

Spis treści

1

2

3

3

3

4

4 Płyta i kontener podgrzewania wody z glikolem 3,00 x 2,00	5

Kosztorys 	7

1 Posadowienie podziemnych zbiorników gazu	7

2 Wiata dla parownic gazu 3,80 x 2,40 m	10

3 Płyta pod kontener kotłów wodnych	15

4 Płyta i kontener podgrzewania wody z glikolem 3,00 x 2,00	18

Podsumowanie 	22

Spis treści 	23