DKM Dariusz Olejnik

Kłóbka 5A, 87-840 Lubień Kujawski

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin od km 0+000 do km 0+713,00 - gr. Gminy Chodecz |
| --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Gmina Chodecz dz. nr ew. 30 i 22 obręb nr 0003 Chodeczek Kategoria obiektu budowlanego - XXV |
| INWESTOR | Gmina Chodecz ul. Kaliska 2 87-860 Chodecz |
| BRANŻA | Drogowa |

| Projektant: | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Dariusz Olejnik | KUP/0144/PBD/21 | 14.08.2024 |  |

EGZ. 1

# SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

  - Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych	3

  - Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu

zawodowego	5

  - Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej	6

- CZĘŚĆ OPISOWA	7

  - Podstawa opracowania	7

  - Lokalizacja	7

  - Przedmiot inwestycji i zakres opracowania	7

  - Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego	7

  - Opis stanu istniejącego…	7

  - Opis stanu projektowanego	7

  - Odwodnienie…	8

  - Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środowisko	8

  - Informacja o elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego	8

  - Ochrona przeciwpożarowa…	8

  - Ochrona konserwatorska	9

  - Szkody górnicze…	9

  - Obszar oddziaływania inwestycji…	9

  - Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia…	9

  - Uwagi końcowe…	9

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA	10

Plan orientacyjny………………………………………………………………………………………………………….............…..rys.1 Projekt zagospodarowania terenu……………………………………………………………………....................rys.2.1-2.2 Przekrój konstrukcyjny drogi…..………………………………………………………………………………………………...…rys.3

# CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

Kłóbka, dn. 14.08.2024

Dariusz Olejnik

Kłóbka 5A

87-840 Lubień Kujawski

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

Jako projektant oświadczam niniejszym, iż projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin”, dz. nr ew. 30 i 22 obręb nr 0003 Chodeczek - Gmina Chodecz, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (Dz.U. 2022 poz. 1557)

………....................

podpis projektant

# CZĘŚĆ OPISOWA

# Podstawa opracowania

    - podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500

    - ustalenia z Inwestorem

    - wizja lokalna w terenie

    - obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy

# Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ignalin, działki nr ew.

30 i 22 obręb nr 0003.

# Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Ignalin, Gmina Chodecz na działkach ewidencyjnych gruntu:

- obręb nr 0003 dz. nr 30

- obręb nr 0003 dz. nr 22

# Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego

W zakresie przebudowy drogi sposób użytkowania pozostaje bez zmian.

# Opis stanu istniejącego

Cały omawiany odcinek drogi wchodzący w zakres opracowania zlokalizowany jest w granicach administracyjnych Gminy Chodecz - woj.: kujawsko-pomorskie, powiat włocławski.

Droga posiada na omawianym odcinku przekrój jedno-jezdniowy, o jednym pasie ruchu. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 713,00m.

W chwili obecnej planowana do realizacji droga posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię z warstwy podbudowy o zróżnicowanej grubości, wykonanej z kamienia łamanego. Zniszczona nawierzchnia posiada na całej długości liczne koleiny, wyboje podłużne i poprzeczne, znaczną ilość lokalnych zaniżeń i zadoleń.

# Opis stanu projektowanego

- Jezdnia

  - warstwa ścieralna gr. 3cm BA AC8S50/70

  - warstwa wiążąca gr. 4cm z BA AC11W50/70

  - górna warstwa podbudowy gr. 8cm z kłsm 0/31,5mm

  - dolna warstwa podbudowy gr. 12cm z kłsm 0/31,5mm

  - warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

  - sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

Parametry drogi:

- szerokość jezdni 350cm

- szerokość poboczy utwardzonych 75cm ze spadkiem 6%

- konstrukcja nawierzchni o KR1

- droga gminna klasy L

- spadek jezdni daszkowy 2% Powierzchnia jezdni: 2159,00m2

- Pobocza

  - pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 10cm

  - sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

# Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej nawierzchni odbywa się powierzchniowo poprzez

zaprojektowane spadki poprzeczne poprzez sprowadzenie wody na tereny przyległe.

# Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środowisko

Projektowane rozwiązania nie spowodują zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

Przebudowa nie zmienia dotychczasowych warunków wodnych i nie wpływa na strefę ochronną ujęcia wód podziemnych w tym rejonie. Woda opadowa z jezdni zostanie przy pomocy spadków podłużnych i poprzecznych odprowadzona na pobocza gruntowe i tereny zielone w granicach działki będącej w opracowaniu. Obiekt budowlany nie spowoduje negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

# Informacja o elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego.

Teren opracowania jest uzbrojony, występują istniejące sieci wodociągowe, sieci

telekomunikacyjne, oraz sieci energetyczne.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robót na element osnowy geodezyjnej należy go zabezpieczyć przed zniszczeniem, niezwłocznie zawiadomić Inwestora a następnie jeśli będzie to konieczne w porozumieniu z odpowiednim organem administracji geodezyjnej przenieść.

# Ochrona przeciwpożarowa

Projektowana przebudowa poprawi warunki przeciwpożarowe zapewniając poprawę w korzystaniu z drogi.

# Ochrona konserwatorska

Działki przeznaczone pod inwestycję nie znajdują się w strefie ochrony

konserwatorskiej.

# Szkody górnicze

Działki przeznaczone pod inwestycję nie znajdują się w strefie szkód górniczych.

# Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w działkach nr 30 i 22 obręb 0003 Chodeczek i został ustalony na podstawie przepisów prawa budowlanego (Dz.U. 2016.209).

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Plan BIOZ sporządza się zgodnie z art. 21a ust. 1a Prawo Budowlane jeżeli przewidywane roboty mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie zatrudnionych przy nich co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność robót przekraczać będzie 500 osobodni.

# Uwagi końcowe

Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i Ppoż pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Prace w obrębie mediów wykonywać po uprzednim zawiadomieniu właścicieli/gestorów sieci oraz po uzgodnieniu sposobu prowadzenia prac w ich obrębie. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty/certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Opracował: mgr inż. Dariusz Olejnik

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

LEGENDA:

projektowana nawierzchnia jezdni

krawędź jezdni

oś drogi

LEGENDA:

projektowana nawierzchnia jezdni

krawędź jezdni

oś drogi